学号：2024050520

成 都 理 工 大 学

博硕士研究生学位论文开题报告

| 院、系（所）名称 |  | 核技术与自动化工程学院 |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 电气工程 |  |
| 研究方向 | 输电线路在线监测 |  |
| 导师 | 李琳琳 |  |
| 研究生姓名 | 刘青松 |  |
| 学位级别 | 电气工程硕士 |  |

研 究 生 院 制 表

2026年 1 月 10 日

| 论文题目 | 基于深度学习的非侵入式负荷监测及典型场景应用研究 |
| --- | --- |
| 课题类型 | 应用研究类 |
| 课题来源 | 教师科研题目 |
| 选题依据（（简述课题的研究意义、国内外研究现状及发展趋势） |  |
| 1.研究背景与意义 电力传输线路作为关键的能源传输设施，起着对电能进行输送、分配的作用，肩负着将电能输送至千家万户的重要使命，故输电线路的安全稳定至关重要。大多数输电线路架设在野外环境中，不仅会面对内部的电力负荷和外部的机械负荷，还会经受风雨、雾霾、冰雪等恶劣气候环境的挑战。覆冰对输电线路的危害主要体现在三个方面，一是显著增加导线的机械载荷，当覆冰厚度达到一定程度时，导线重量可增加数倍，导致杆塔倾斜甚至倒塌；二是降低绝缘子的绝缘性能，覆冰表面的水膜和污秽物质会形成导电通路，增加闪络和短路风险；三是引发导线舞动和脱冰跳跃现象，不均匀覆冰脱落时产生的冲击力可能造成相间短路，引发大面积停电事故。尤其是在我国的西南地区以及湖南、湖北、江西等地，由于海拔较高、气候湿润、冬季气温在0℃上下波动，形成了覆冰的理想条件。这些地区的地理和气候特征使得覆冰问题尤为突出。以贵州省为例，全省110kV及以上输电线路总长度超过3万公里，其中约60%的线路位于海拔800米以上的山区，每年冬季都会遭受不同程度的覆冰影响。湖南省电力公司的监测数据显示，该省重点覆冰区域的输电线路在冬季覆冰期间，覆冰厚度平均可达10-20毫米，严重时可超过30毫米，远超设计安全值。这种地理分布特征决定了覆冰监测需要覆盖广阔的地域范围，且监测点多位于交通不便的山区，给传统的人工巡检带来了巨大挑战。这类事故往往会导致区域性电网瘫痪和大面积停电，这将会对电网的稳定运行造成极其严重的影响。同时，也会对国民经济造成巨大损失，扰乱人民的正常生活。 据统计，我国电网冰灾历史中以2008年南方电网冰灾事故最为严重，长时间的雨雪冰冻天气，造成了输电线路严重的覆冰，导致输电线路断线、铁塔折断、绝缘子损坏等严重事故，供电设施遭受了巨大的损失。国家电网因此冰灾共停运输电线路34820条，变电站2016座，此次冰灾使全国损失270亿千瓦时左右的用电量。除此之外，在2019年冬季云南电网也因线路严重覆冰，造成约有190多条输电线路跳闸断线，线路损毁超过数百公里，导致将近十万用户停电。根据中国气象局和国家电网联合发布的《输电线路覆冰灾害风险评估报告》显示，我国每年因覆冰灾害造成的输电线路故障占总故障的15-20%，经济损失高达数十亿元。这一比例在南方地区更高，部分省份覆冰故障占比超过30%。覆冰问题已成为制约电网安全稳定运行的重要因素，亟需有效的监测和防治手段。 从覆冰类型来看，输电线路覆冰主要分为雨凇、雾凇、混合凇和雪凇四种类型，不同类型的覆冰具有不同的物理特性和危害程度。雨凇是最危险的覆冰类型，其密度可达0.9克/立方厘米，接近冰的密度，附着力极强，难以自然脱落，往往造成最严重的灾害。2008年南方冰灾中，雨凇覆冰占比超过70%，是导致大量杆塔倒塌的主要原因。雾凇虽然密度较小（0.2-0.6克/立方厘米），但在持续低温和大雾天气下，可迅速累积形成厚重冰层。混合凇兼具雨凇和雾凇的特性，在我国南方山区最为常见，占覆冰灾害的50%以上。雪凇密度最小，附着力最弱，但在大雪天气下也可能造成严重影响。不同类型覆冰的物理特性差异要求监测系统能够准确识别覆冰类型，为针对性的防治措施提供依据。 目前的覆冰线路厚度检测方法主要分为人工观察法、物理传感器法和图像检测法三大类。人工观察法由电网工作人员巡查线路，直接观察并手动测量覆冰厚度，虽直观但存在安全风险；物理传感器法主要是通过安装在线路上的各种传感器来实时获取输电线路的各种特征参数。例如，线路覆冰会导致线路表面的温湿度发生变化，通过测量线路表面的温湿度，可以判断是否存在覆冰现象。同时覆冰层也会对线路产生一定的压力，通过测量线路上压力的变化，可以间接推算出覆冰的厚度。这种方法不仅提高了检测的准确性和效率，还降低了人力成本，其具有实时性、连续性和自动化等特点。但物理传感器法的安装和维护成本高，对传感器的精度要求较高，在某些极端环境下，传感器的性能可能受到影响，导致检测精度下降。故在应用物理传感器法检测线路的覆冰状态时，需要综合多种因素，确保测量结果的准确性和可靠性；图像处理法则是通过对架设在输电线路上的固定摄像头或者巡检无人机拍摄的图像进行分析和处理来判断输电线路的覆冰情况。这种方法可以实现非接触式监测和远程监测，具有成本低、覆盖广、实时性强等优势。且近年来随着计算机视觉和深度学习技术的快速发展，基于图像的方法不仅能够检测覆冰的存在，还能够获取覆冰的位置、形态、类型等丰富信息，为精准防治提供依据。 为了减少线路覆冰造成的各种损失，必须加强输电线路的巡检工作，并采取切实有效的覆冰监测措施，以应对各种极端气候环境的挑战，确保电网的安全稳定运行。目前，在我国大部分区域还是采用的传统人工巡检，不仅需要定期巡查、实时性较低，而且对巡查架设在野外山区的输电线路，巡检人员还将面临着极大的安全风险。近年来，无人机、计算机和通信技术的快速发展，为电力传输线路的自动化检测提供了高效便捷的解决方案，极大地提高了输电线路的在线监测效率。而图像处理技术也在输电线路自动化监测系统中发挥着重要作用，因此基于图像处理技术的输电线路覆冰状态检测研究意义重大。 2.国内外研究现状 国际上对输电线路覆冰机理、冰风荷载数值模拟等方面进行了长期观测和研究，已有许多成果。而我国也由于受微气象和微地形因素影响，覆冰灾害频繁发生，各高校及科研单位进行了许多研究工作，获得了丰硕的成果。自20世纪中期以来，输电线路覆冰检测技术经历了从人工巡视、物理模型监测到图像处理，再到如今深度学习智能化监测的发展历程。特别是2015年以后，基于深度学习的覆冰检测研究呈爆发式增长。这主要归因于无人机巡检技术的普及和在线监测装置的大规模部署，积累了海量的输电线路巡检图像数据，解决了早期研究中“数据匮乏”的难题；目标检测和语义分割算法在计算机视觉领域的突破，使得从复杂背景中提取细长的覆冰导线成为可能；边缘计算芯片性能的提升，促使覆冰检测算法从后台服务器向前端嵌入式设备迁移，满足了实时预警的需求。 2.1 国外研究现状 国外在输电线路覆冰领域的研究起步较早，特别是在覆冰机理、物理模型以及基于传感器的监测方面积累了大量成果，并在近年来逐步向多模态和智能化方向发展。 根据您提供的综述文献《A Review of Transmission Line Icing Disasters: Mechanisms, Detection, and Prevention》，我为您重新整理了输电线路覆冰检测的国内外研究现状。 以下内容完全基于文档中的事实进行撰写。 2. 国内外研究现状 输电线路覆冰是全球电力系统面临的重大自然灾害威胁，特别是在寒冷和潮湿的气候区域 1111。俄罗斯、加拿大、美国、英国和挪威等国都经历过严重的覆冰事件，造成了巨大的经济损失 2。随着全球气候变化，极端天气现象频发，覆冰检测技术正经历从传统的接触式测量向非接触式智能感知转变 3。目前的检测技术主要分为传统的物理监测技术和基于图像的智能监测技术两大类。 2.1 国外研究现状 国外在输电线路覆冰领域的研究起步较早，特别是在覆冰机理、物理模型以及基于传感器的监测方面积累了大量成果，并在近年来逐步向多模态和智能化方向发展。 1. 覆冰机理与物理模型研究 作为拥有世界上最大高纬度领土的国家，俄罗斯学者在冰层积聚的基础和应用研究方面进行了大量工作 4。加拿大也是该领域的权威，Farzaneh教授团队建立了多物理场耦合框架，对覆冰机理进行了系统研究 5555。此外，基于流体力学和热力学的研究揭示了温度、湿度、风速和水滴直径是影响覆冰形成的关键气象因素 666666666。 2. 基于传感器的监测技术 日本和西方国家较早探索了利用物理传感器进行间接监测的方法。 - 光纤传感技术：日本学者Ogawa等人开发了一种集成在输电线路和绝缘子串之间的光纤光栅（FBG）张力传感器系统，通过测量线路张力的变化来监测冰荷载，构成了准分布式的在线监测系统 7。 - 预测模型：Snaiki等人利用前馈神经网络（FFNN）结合元启发式算法来预测冰液比，通过气象数据间接推算覆冰情况 8。Kretov等人则致力于构建机器学习预测模型的数据集，在缺乏专用传感器的线路上，通过收集气象和海拔等数据实现了约81%的预测准确率，为低成本监测提供了方案 9999。 3. 智能化与自动化检测 在自动化检测与除冰方面，加拿大魁北克水电公司（Hydro-Québec）研发了HQ LineROVer除冰机器人，开启了机器人除冰的实际应用先河 10。在深度学习应用方面，Zhang等人（注：虽然作者为华人，但文献回顾中提及了通用的Mask R-CNN模型在国际上的应用背景）回顾了Mask R-CNN等模型在自动绘图和识别中的迁移能力 11。此外，俄罗斯在500 kV线路上采用了直流除冰技术，实现了长跨度路段的高效除冰 12。 2.2 国内研究现状 中国由于地形复杂且气候多样，输电线路覆冰问题尤为突出。特别是2008年冰灾及2018-2019年江西省持续冻雨灾害后，国内对覆冰形成机理、检测技术和防控措施进行了深入研究 13131313。 1. 传统物理监测技术的改进 国内学者在模拟导线法和力学模型法方面进行了大量改进。 - 模拟导线法：Mao等人引入了称重传感器，以减少导线舞动对测量误差的影响 14。Yan等人提出了光纤传感系统，通过建立模拟导线与实际导线覆冰厚度的相关性来提高测量精度 15。 - 力学模型法：Huang等人最初提出了垂直于导线平面的二维计算模型 16。随后，Yang等人纳入了风的影响，构建了更精确的三维静态平衡模型，并提出了基于轴向张力测量的500 kV架空线路等效覆冰厚度估算技术 17。 - 光纤温差法：Xu等人建立了覆冰条件下的温度场变化模型，并通过有限元仿真分析了光纤传感器的温度响应特性 18。 2. 基于计算机视觉的图像检测方法 随着无人机（UAV）和图像处理技术的发展，国内研究重点转向了非接触式视觉检测。 - 图像处理算法：Yang等人开发了基于分形的“毯子覆盖法”，建立了冰层像素域与实际厚度之间的数学映射关系 19。Zhang等人结合小波变换和形态学方法提出了边缘检测算法，显著提高了复杂背景下的轮廓识别能力 20。Nusantika等人（注：发表在国内相关会议/期刊或与国内团队合作）改进了Canny算子，结合形态学滤波解决了图像去噪问题 21。 - 立体视觉：Ma等人利用搭载双目相机的无人机系统，结合线激光特征点定位技术进行覆冰测量 22。 3. 基于深度学习的智能监测与边缘计算 近年来，深度学习在国内覆冰检测中取得了突破性进展，研究热点集中在模型轻量化和边缘计算上，以满足实时监测需求。 - 目标检测与分割：Ma等人融合ResNet和FPN构建了多尺度特征融合模型，有效结合了浅层细节与深层语义信息 23。Hu等人提出了SGAN-UNet网络，结合生成对抗网络（GAN）显著提升了分割性能 24242424。Dong等人提出了LDKA-Net算法，通过WFVC-Net和EM-DCA机制增强特征提取，大幅提高了检测精度并减少了参数量 25252525。 - 边缘计算与轻量化：针对除冰机器人等边缘设备，Jiao等人提出了EDPNet，通过引入LMRC模块和动态损失函数，在OrangePi 5 Plus上实现了检测速度提升74.6%，最大厚度误差控制在4.2%以内 26262626。Zhang等人开发了EECNet，采用网络剪枝技术并引入DABM和EPCM模块，实现了92.7%的mIoU，识别误差小于3.4% 27272727。Zhang等人还提出了GMSA-Net，利用MSCM模块适应输电线路细长形态特征，识别误差控制在3.8%以内 28。 4. 预测与综合防控 在覆冰预测方面，Liu等人利用KPCA和灰狼优化算法（GWO）优化了SVM模型 29292929。Li等人提出了混合CNN-RF模型，结合卷积神经网络的特征提取能力与随机森林的分类优势 30。在防控技术上，国家电网公司已制定了直流融冰技术导则，并大规模部署了具有自主知识产权的大功率直流短路融冰装置 31313131。 综上所述，当前国内研究正从传统的单一物理量监测向基于深度学习的图像智能感知和多维数据融合方向快速发展，特别是在轻量化网络设计和边缘计算应用方面取得了显著成果。 |  |
| 3.主要研究内容及创新点 输电线路覆冰检测技术通过对巡检图像进行智能分析，实现了对电网线路覆冰状态的实时感知。然而，目前的检测方法及其实际应用尚存在一些关键问题亟待解决。虽然已有大量学者在提升检测精度、优化模型结构上做了大量工作，但由于输电线路覆冰具有样本获取难、目标细长、背景复杂、边缘设备算力受限等特点，为检测模型的训练与部署带来了诸多挑战。针对于现有研究存在的三个主要问题：(1) 覆冰图像数据极度稀缺，导致深度学习模型难以获得充分训练，泛化能力受限；(2) 现有检测模型难以兼顾细长目标的精准定位与复杂背景下的边缘分割，缺乏定量化的严重程度评估手段；(3) 深度学习模型计算量大，难以在资源受限的边缘设备上实现实时推理。本文拟要研究的主要内容及创新点如下： (1) 鉴于覆冰图像数据稀缺这一根本性难题，本文拟提出一种针对覆冰图像生成的IceGAN模型，构建高质量的虚拟数据集以支持模型训练。 该部分研究将在CycleGAN-turbo框架基础上，针对覆冰图像的多尺度纹理特征进行专门设计。创新性地提出多尺度覆冰纹理提取模块，能够同时捕获细粒度的冰晶纹理、中粒度的厚度变化和粗粒度的分布模式。同时，设计覆冰感知的感知损失函数，在特征空间中增强覆冰区域权重，并结合纹理一致性损失和边缘保持损失，显著提高生成图像的逼真度。通过建立生成图像质量评估体系，从FID、LPIPS等多个维度评估生成效果，预期生成高质量覆冰图像500张以上，有效解决数据匮乏问题，使检测模型精度进一步提升。 (2) 针对细长目标检测和精确分割的需求，本文拟在RT-DETR基础上进行改进，提出RF-DETR覆冰检测与分割模型，实现高精度定量化监测。 该模型针对覆冰检测的特殊性，设计了覆冰特征增强注意力模块，通过通道、空间、方向三维度的注意力机制，有效增强复杂背景下细长目标的特征表达。构建混合尺度特征金字塔，通过双向特征融合和自适应权重学习，适应不同厚度和形状的覆冰目标。针对边缘分割难点，提出边界敏感损失和形状约束损失，大幅提高边缘区域的分割精度。在此基础上，建立基于像素面积比的覆冰严重程度评估方法，实现对覆冰状态的定量化分级。 (3) 为解决边缘设备算力受限与实时性要求之间的矛盾，本文拟提出面向边缘设备的模型轻量化与部署方案。 本研究将对模型进行系统的轻量化设计，设计轻量化Transformer编码器，采用高效注意力机制将计算复杂度从$O(N^2)$降低到$O(N)$。综合运用剪枝、量化、蒸馏等压缩技术，建立系统的模型压缩流程，在保持精度的同时大幅减小模型规模。针对Jetson Xavier NX、智能手机等不同边缘设备的特点进行底层优化，优化视频流处理和推理流程。预期将模型大小压缩至50MB以内，在边缘设备上实现20 FPS以上的实时推理，且精度损失控制在2%以内，真正实现覆冰检测系统的低成本、规模化边缘部署。 4.研究条件 设备和材料：本研究将使用Python编程语言和Pytorch框架进行数据处理和模型训练，所需的数据将从公开数据集获取。本文实验环境为AMD Ryzen 7 7840H w/Radeon 780M Graphics 3.80 GHz处理器，16G运行内存，NVIDIA GeForce RTX 4060显卡。所选用开发语言为Python3.10.9，算法模型在Tensorflow2.16.1深度学习框架下实现。 5.预期成果 本文预取成果如下所示： （1）针对负荷辨识，拟提出一种基于数据图像变换处理的GAF-TCN神经网络负荷监测算法，将时间功率序列转换为图像形式并融合二维特征，随后利用膨胀因果卷积机制在传统卷积中注入空洞来扩大感受野，提高对于长历史时间信息的追溯感知能力。拟提出的GAF-TCN层级神经网络结构能捕捉总功率数据与分项负荷状态之间的隐含关系，完成多电器负荷状态的预测，并将预测结果作为下一层负荷分解任务的数据支撑。 （2）针对负荷分解，首先拟提出用SCPS来代替总表聚合功率序列作为下一步通过Transformer神经网络进行负荷分解任务的输入数据，预期能够提高目标负荷功率在聚合功率信号之中的信噪比。提出SCPS--Transformer模型，该模型利用Transformer的自注意力机制优势抓取时间序列中前后时点的依赖关系，构建编码与解码结构完成从 SCPS到分解功率序列的转换过程。预期此模型能在面对不同电气特性负荷功率分解时能表现出很好的准确性与泛化能力。 （3）利用本文拟提出的负荷分解算法所得到的各电器分项电力信息，对家庭侧负荷聚类管理、用户电力行为模式分析和参与需求响应用电行为优化三个主要场景应用进行了深入探究。首先拟通过改进的DTW-K-means++算法有效提高聚类效果，然后依据聚类结果、负荷属性对五户家庭用电行为模式进行划分，并针对大功率可转移负荷进行用电行为优化研究，以用电舒适度最高和电费开支最小为双目标优化函数进行建模，预期结果在参与需求响应后，在尽量不影响用电体验的条件下优化自身用电行为，可有效减少家庭月电费开支，同时也能验证负荷侧参与调控对于大电网平衡功率曲线的正向影响趋势。 |  |
| 6.参考文献 [1]薛澜,翁凌飞.中国实现联合国2030年可持续发展目标的政策机遇和挑战[J].中国软科学,2017(1):1-12 [2]沙之杰.低碳经济背景下的中国节能减排发展研究[D].西南财经大学,2011 [3]国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据[J].电力勘测设计,2022,No.174(12):23 [4]习近平.在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[N].人民日报,2020-09-23(003) [5] Abubakar I, Khalid S N, Mustafa M W, et al. Application of load monitoring in appliances’ energy management-A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 67: 235-245 [6]余贻鑫,刘博,栾文鹏.非侵入式居民电力负荷监测与分解技术[J].南方 电网技术,2013,7(4):1-5 [7] Hart G W. Nonintrusive appliance load monitoring[J]. Proceedings of the IEEE, 1992, 80(12): 1870-1891 [8] Parson O, Ghosh S, Weal M, et al. An unsupervised training method for non-intrusive appliance load monitoring[J]. Artificial Intelligence, 2014, 217: 1-19 [9]李扬,王蓓蓓,李方兴.灵活互动的智能用电展望与思考[J].电力系统自动化,2015,39(17):2-9 [10]曹军威,孟坤,王继业,等.能源互联网与能源路由器[J].中国科学:信息科学,2014,44(6):714-727 [11]金乐琴,刘瑞.低碳经济与中国经济发展模式转型[J].经济问题探索,2009,1(5) [12] Kolter J Z, Johnson M J. REDD: A public data set for energy disaggregation research[C]//Workshop on data mining applications in sustainability (SIGKDD), San Diego, CA. 2011, 25(Citeseer): 59-62 [13] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks[J]. Communications of the ACM, 2017, 60(6): 84-90 [14]郭红霞,陆进威,杨苹等.非侵入式负荷监测关键技术问题研究综述[J].电力自动化设备,2021,41(01):135-146 [15] Lin Y H, Tsai M S, Chen C S. Applications of fuzzy classification with fuzzy c-means clustering and optimization strategies for load identification in NILM systems[C]//2011 IEEE international conference on fuzzy systems (FUZZ-IEEE 2011). IEEE, 2011: 859-866 [16] He K, Stankovic L, Liao J, et al. Non-intrusive load disaggregation using graph signal processing[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 9(3): 1739-1747 [17] Gonçalves H, Ocneanu A, Bergés M, et al. Unsupervised disaggregation of appliances using aggregated consumption data[C]//The 1st KDD workshop on data mining applications in sustainability (SustKDD). San Diego, CA, USA: ACM, 2011 [18] De Baets L, Ruyssinck J, Develder C, et al. On the Bayesian optimization and robustness of event detection methods in NILM[J]. Energy and Buildings, 2017, 145: 57-66 [19] Ghahramani Z, Jordan M. Factorial hidden Markov models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 1995, 8 [20] Kolter J Z, Jaakkola T. Approximate inference in additive factorial hmms with application to energy disaggregation[C]//Artificial intelligence and statistics. PMLR, 2012: 1472-1482 [21] Mengistu M A, Girmay A A, Camarda C, et al. A cloud-based on-line disaggregation algorithm for home appliance loads[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 10(3): 3430-3439 [22] Kelly J, Knottenbelt W. Neural nilm: Deep neural networks applied to energy disaggregation[C]//Proceedings of the 2nd ACM international conference on embedded systems for energy-efficient built environments. 2015: 55-64 [23] Pereira L, Nunes N. An experimental comparison of performance metrics for event detection algorithms in NILM[C]//Proceedings of the 4th International NILM Workshop, Austin, TX, USA. 2018, 7 [24] Jasiński T. Modelling the disaggregated demand for electricity at the level of residential buildings with the use of artificial neural networks (deep learning approach) [C]//MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019, 282: 02077 [25] Zhang C, Zhong M, Wang Z, et al. Sequence-to-point learning with neural networks for non-intrusive load monitoring[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2018, 32(1) [26] Yang D, Gao X, Kong L, et al. An event-driven convolutional neural architecture for non-intrusive load monitoring of residential appliance[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2020, 66(2): 173-182 [27] Krystalakos O, Nalmpantis C, Vrakas D. Sliding window approach for online energy disaggregation using artificial neural networks[C]//Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence. 2018: 1-6 [28] Kaselimi M, Doulamis N, Voulodimos A, et al. Context aware energy disaggregation using adaptive bidirectional LSTM models[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(4): 3054-3067 [29] Xia M, Wang K, Song W, et al. Non-intrusive load disaggregation based on composite deep long short-term memory network[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 160: 113669 [30] Valenti M, Bonfigli R, Principi E, et al. Exploiting the reactive power in deep neural models for non-intrusive load monitoring[C]//2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2018: 1-8 [31] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30 [32] Ahmed A M A, Zhang Y, Eliassen F. Generative adversarial networks and transfer learning for non-intrusive load monitoring in smart grids[C]//2020 IEEE international conference on communications, control, and computing technologies for smart grids (SmartGridComm). IEEE, 2020: 1-7 [33] Batra N, Kukunuri R, Pandey A, et al. Towards reproducible state-of-the-art energy disaggregation[C]//Proceedings of the 6th ACM international conference on systems for energy-efficient buildings, cities, and transportation. 2019: 193-202 [34] Pötter H, Lee S, Mossé D. Towards privacy-preserving framework for non-intrusive load monitoring[C]//Proceedings of the Twelfth ACM international conference on future energy systems. 2021: 259-263 [35]黎鹏.非侵入式电力负荷分解与监测[D].天津:天津大学,2009 [36]程祥,李林芝,吴浩,等.非侵入式负荷监测与分解研究综述[J].电网技术,2016,40(10):3108-3117 [37]杨劲男,刘博,栾文鹏,等.多电器混叠场景NILM负荷事件优化匹配方法[J].电网技术,2022(002):046 [38]单光普.基于HMM的非侵入式居民用电负荷分解研究[D].华北电力大学(北京),2019 [39]冯人海,袁万琦,葛磊蛟.基于图信号交替优化的居民用户非侵入式负荷监测方法[J].中国电机工程学报,2022(004):042 [40]孙晓伟.基于FHMM的非侵入式负荷分解研究[D].郑州大学,2018 [41]张杰.基于改进HMM的非侵入式电力负荷分解模型研究[D].重庆大学,2020 [42]段晶,李勇,张振宇等.考虑辨识结果连续性的Type-Ⅲ型工商业负荷辨识方法[J].电力系统自动化,2021,45(24):65-72 [43]张玲玲.基于HSMM的非侵入式家庭电力负荷分解算法研究[D].太原科技大学,2014 [44]姜波.基于深度学习的非侵入式住宅用电负荷分解方法[D].合肥工业大学,2017 [45]徐春华.基于深度学习的电力负荷识别[D].南昌大学,2019 [46]刘恒勇,史帅彬,徐旭辉等.一种关联RNN模型的非侵入式负荷辨识方法[J].电力系统保护与控制,2019,47(13):162-170 [47]王守相,郭陆阳,陈海文等.基于特征融合与深度学习的非侵入式负荷辨识算法[J].电力系统自动化,2020,44(09):103-110 [48]凌家源.基于事件检测与深度学习的非侵入式负荷监测算法[D].浙江大学,2021 [49]杨秀,吴吉海,孙改平等.基于深度学习和迁移学习的公共楼宇非侵入式负荷分解[J].电网技术,2022,46(03):1160-1169 [50]陈鸿川,刘博,栾文鹏等.用于非侵入式电力负荷监测的改进Viterbi算法[J].电力系统及其自动化学报,2017,29(02):84-88 [51]余贻鑫,智能电网云-端协同非侵入式电力负荷监测技术.天津市,天津大学,2018-04-21 |  |

调查研究（或实验）及论文写作计划

# （2024 年 6 月 20 日 至 2025 年 6 月 1 日）

| 序号 | 毕业论文工作阶段要求 |  | 实习或出差 地 点 | 起止日期 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集相关资料及文献查阅 |  | 成都市 | 2024.06~2024.10 | 导师检查 |
| 2 | 进行模型建立和算法仿真设计 |  | 成都市 | 2024.10~2024.12 | 导师检查 |
| 3 | 进行算法验证，代码编写，调试 |  | 成都市 | 2024.12~2025.02 | 导师检查 |
| 4 | 论文撰写 |  | 成都市 | 2025.02~2025.04 | 导师检查 |
| 5 | 就相关意见做论文修改， 完成论文修改和定稿工作 |  | 成都市 | 2025.04~2025.05 | 导师检查 |
| 6 | 整理资料，准备答辩 |  | 成都市 | 2025.05~2025.06 | 导师检查 |
| 预计初稿完成日期 |  | 2025年4月1日 | 计划定稿日期 | 2025年5月1日 |  |
| 经费、设备、图书要求 | - 完成课题所需的图书资源可以从图书馆借阅，或者单独购买； - 完成课题所需的仪器设备，实验室均可满足； - 完成课题所需的经费由导师及本人的科研经费支出。 |  |  |  |  |

| 研究生作开题报告 | 报告日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 考评成绩： □优秀 □良好 □合格 □不合格 考评小组成员签名：（成员由3-5人博导/硕导组成，学位论文开题考评小组设组长1名，秘书 1名。导师不能担任考评小组组长） |
|  | 提出修改意见： |
| 导师意见： 导师签名： |  |
| 系（部）、教研室意见： 系（部）、教研室主任签名： |  |
| 学院意见： 院长签名： |  |

注：1. 研究生学位论文开题报告须先经导师审阅同意，书面报告的字数博士生不少于 10000 字，硕士生不少于5000字；

2.此表请务必用A4幅面纸张双面打印对折；

3.学位论文开题成绩不合格即为未通过开题。3个月后可重新申请开题。两次未通过者作分流处理；

4.学位论文开题会相关材料由评审小组秘书负责汇总,并在会议结束后一周内将《学位论文开题报告》交所在培养单位。