实验设计：基于输电线路覆冰检测的信号与系统综合实验

1. 实验总体架构设计

本实验旨在将 “输电线路覆冰检测”案例转化为《信号与系统》课程的综合性实验。实验设计遵循“信号建模—系统响应—特征提取—参数估计”的典型信号处理流程。通过对比不同系统（线性与非线性）对覆冰信号（含强纹理噪声）的处理效果，引导学生深入理解卷积、滤波器频率特性、差分方程等核心理论知识。

2. 实验环境与工具

软件环境：Python 3.7及以上版本 必需库：NumPy、SciPy、Matplotlib、OpenCV、Scikit-image

教学工具包：为降低编程门槛，预先编写了 ice_detection_toolkit.py，封装了以下底层函数：load_image(path)：读取图像；show_image(img, title): 显示图像；rgb2gray(img)：RGB转灰度；gaussian_kernel(size, sigma)：生成高斯核；plot_spectrum(img)：显示频谱图。学生只需调用这些函数，专注于核心算法的理解和实现。

实验图像数据：5组输电线路覆冰前后的图像，本实验使用的输电线路图像由安装在杆塔固定位置的专用相机拍摄。如下图所示。

| (1)输电线路图像 | (2)覆冰输电线路图像 |
| --- | --- |

3. 技术实现与理论映射

本实验的技术路线与知识点映射关系如图1所示。

3.1 阶段一：信号建模与频域认知

本阶段的目标是引导学生理解图像作为二维离散信号的数学本质，掌握二维傅里叶变换的物理意义，建立时域特征与频域特性的对应关系。

（1）实验内容

首先读取输电线路的原始彩色RGB图像，并将其转换为灰度图像。灰度化采用加权平均法：

(1)

其中xgray[n1,n2]为灰度化后像素点[n1,n2]的灰度值，R[n1,n2]、G[n1,n2]、B[n1,n2]分别表示像素点[n1,n2]的红色、绿色、蓝色分量，其权重系数反映了人眼视觉系统对不同颜色的敏感度差异。从信号处理角度来看，灰度图像被建模为二维离散空间信号x[n1,n2]，其中[n1,n2]为空间坐标，像素值x[n1,n2]∈[0,255]代表信号幅度。这一建模过程将一维离散序列x[n]推广到二维空间信号，实现了思维维度的拓展。灰度化后的图像如下所示：

| (1)灰度化后的输电线路图像 | (2) 灰度化后的覆冰输电线路图像 |
| --- | --- |

随后，利用二维快速傅里叶变换（2D-FFT）分析图像的频谱特性：

(2)

其中，ω1和ω2分别为水平与垂直方向的连续频率变量。在实际数值计算中，常采用其离散采样版本的二维离散傅里叶变换（2D-DFT）：

其中，X[k1,k2]为离散频域表示，对应频率索引k1,k2处的复频谱。M，N为图像的高度与宽度。为便于视觉分析，通常对幅度谱∣X[k1,k2]∣进行对数变换log(1+∣X∣)并将零频分量移至频谱中心，得到清晰的频谱图。

| (1)未覆冰输电线路幅度谱 | (2)覆冰输电线路幅度谱 |
| --- | --- |

通过观察频谱图，能够直观地识别信号的频率成分分布，即图像背景（天空）对应低频分量，导线边缘及冰凌纹理对应高频分量。下表总结了时域特征与频域特性的对应关系。

表1 时域特征与频域特性的对应关系

| 图像区域 | 时域特征 | 频域表现 | 信号与系统理论解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天空背景 | 灰度值变化缓慢 | 低频分量集中 | 平坦信号对应低频占优 |
| 导线边缘 | 灰度值突变（阶跃） | 高频分量显著 | 阶跃信号的频谱包含所有频率 |
| 冰凌纹理 | 细小的亮暗交替 | 高频噪声 | 随机高频扰动 |
| 频谱中心 | 无 | 最亮（直流分量） | 图像平均亮度X(0,0) |

（2）信号与系统知识点对应

离散信号表示：图像灰度化过程将彩色图像转换为二维离散信号x[n1,n2]，实现了从一维序列x[n]到二维空间信号的推广，体现了离散信号在空间域中的数学建模。

频域分析：通过二维傅里叶变换得到图像的频谱图，其中低频分量集中对应于背景（天空）区域，高频分量显著对应于导线边缘与冰凌纹理。这一频率分布特征为后续滤波器的设计与分析提供了直接的频谱依据。

3.2 阶段二：系统响应对比

上一阶段通过频谱分析表明，覆冰图像中的冰凌纹理主要表现为高频噪声。本阶段的核心问题在于设计合适的信号处理系统，以在抑制高频噪声的同时尽可能保留导线边缘的清晰度。实验设计了两组对比系统：系统A采用线性系统（高斯滤波、均值滤波），系统B采用非线性系统（中值滤波、双边滤波）。通过比较两类系统对覆冰图像的去噪效果，可直观展现线性系统与非线性系统在频域特性、边缘保持及噪声抑制方面的理论差异。

（1）实验内容（滤波后的图像）

针对覆冰图像中存在的冰刺和纹理（表现为脉冲噪声），设计了两组滤波器（线性和非线性）进行对比实验。线性系统包括高斯滤波器和均值滤波器，非线性系统包括中值滤波和双边滤波。

高斯滤波器（Gaussian Filter）是典型的线性时不变系统，其核函数呈现出二维高斯分布特性，模拟了线性时不变（LTI）系统的低通特性。其二维高斯核函数为：

其中n1,n2是坐标位置，σ为标准差，控制滤波器的平滑程度。例如，σ=1的3×3大小的高斯核为0.0750.1240.0750.1240.2040.1240.0750.1240.075。滤波过程本质上是输入信号与高斯核的二维卷积，即：

该卷积运算等效于系统单位冲激响应h[n1,n2]对输入信号的加权平均，权重分布呈“中心高、四周低”的高斯形状，从而实现对邻域像素的平滑。

实验中通过调节σ观察滤波效果，随着σ增大，图像平滑程度增强，噪声抑制效果提升，但同时导线边缘也逐渐模糊。不同参数下的实验现象如下表所示。

表2 高斯滤波参数对图像的影响

| 参数σ | 视觉效果 | 边缘清晰度 | 噪声抑制效果 | 频域解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 轻微模糊 | 较清晰 | 弱 | 截止频率高 |
| 2.0 | 明显模糊 | 模糊 | 中等 | 截止频率中等 |
| 5.0 | 严重模糊 | 很模糊 | 强 | 截止频率低 |

从实验结果可以观察到σ的增大会导致边缘逐渐模糊，这是因为从频域角度来看，高斯滤波器的频率响应为：，这是一个低通滤波器，σ越大，截止频率越低，低频分量（背景）被保留，高频分量（边缘、噪声）被抑制。而边缘对应高频成分，噪声也对应高频成分，低通滤波器在抑制噪声的同时不可避免地削弱了边缘。

均值滤波器(Mean Filter)是最简单的线性滤波器,其输出定义为滑动窗口内所有像素的算术平均值：

其中Wn1,n2为以n1,n2为中心的窗口区域，| Wn1,n2 |为窗口内像素总数。例如，3×3大小的均值滤波器的核函数，通过调节窗口大小可观察滤波效果的变化：窗口越大，平滑作用越强，但边缘模糊也越明显。

表3 均值滤波窗口大小对图像的影响

| 窗口大小 | 视觉效果 | 边缘清晰度 | 噪声抑制效果 | 频域解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×3 | 轻微模糊 | 较清晰 | 弱 | 截止频率高 |
| 5×5 | 明显模糊 | 模糊 | 中等 | 截止频率中等 |
| 7×7 | 严重模糊 | 很模糊 | 强 | 截止频率低 |

中值滤波器(Median Filter)是典型的非线性系统，其输出定义为滑动窗口内所有像素的中值：

其中Wn1,n2为以(n1,n2)为中心的邻域窗口。中值滤波是基于排序统计原理的，无法表示为线性卷积运算，因此不具备线性时不变系统的性质。

通过调节窗口尺寸可观察其滤波效果：实验结果表明，中值滤波在抑制脉冲噪声（如冰刺）方面表现突出，同时能较好地保持图像边缘的清晰度。

表4 中值滤波窗口大小对处理效果的影响

| 窗口大小 | 脉冲噪声抑制效果 | 边缘保持能力 | 计算复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3×3 | 良好 | 高 | 低 |
| 5×5 | 优秀 | 中 | 中 |
| 7×7 | 优秀 | 中偏低 | 高 |

双边滤波器(Bilateral Filter)是一种非线性滤波器，其特点在于同时考虑像素间的空间距离与灰度值相似性，从而在平滑噪声的同时较好地保留图像边缘。双边滤波器的输出定义为：

其中，空间权重ws是基于像素位置之间的距离：

值域权重wr是基于像素灰度值之间的差异：

归一化因子Wp为权重之和：

参数σs控制空间邻近程度，σr控制灰度相似程度。调节这两个参数可得到不同的滤波效果，如下表所示：

表5 双边滤波参数对图像的影响

| 参数设置 | 视觉效果 | 边缘清晰度 | 噪声抑制效果 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| σs小，σr小 | 轻微平滑 | 非常清晰 | 弱 | 保边能力强 |
| σs中，σr中 | 适度平滑 | 清晰 | 中等 | 平衡去噪与保边 |
| σs大，σr大 | 明显平滑 | 较清晰 | 强 | 接近高斯滤波 |

（2）信号与系统知识点对应

LTI 系统与卷积：线性系统的输出是输入信号与单位脉冲响应 的卷积：。实验表明，线性系统在抑制高频噪声时，受限于其频率响应带宽，会同时平滑阶跃边缘，导致上升沿变缓、边缘模糊。

非线性系统特性： 非线性系统不满足叠加性原理，即：

实验结果表明，非线性系统（如中值滤波、双边滤波）在去除脉冲噪声方面表现突出，且能在一定程度上保持边缘锐度，能够实现“保边去噪”。

3.3 阶段三：特征提取——差分方程与梯度算子

本模块的核心任务是从滤波后的图像中提取导线轮廓。实验采用梯度算子，其本质是差分系统的应用。

（1）实验内容（边缘检测后的图像）

一阶差分算子定义为：这是连续信号导数的离散近似。对应的系统函数为：，其频率响应为：，当ω=0（直流）时，，完全抑制；当ω=π（最高频）时，，最大增益。故差分器是典型的高通滤波器。在图像的平坦区域（低频），相邻像素值相近，差分接近零；边缘区域（高频），相邻像素值突变，差分值较大。

实验中采用Sobel算子计算图像梯度。Sobel算子在水平和垂直方向的核函数分别为：，Sobel算子可分解为差分算子与平滑算子的级联。以水平Sobel核为例：，其中[−1,0,1]是水平方向的差分（求导），是垂直方向的平滑。这种设计使得Sobel算子在提取边缘的同时能够抑制噪声。梯度幅值计算为：。实验结果显示，平坦区域（背景）的梯度接近零，而导线边缘的梯度值显著增大，形成清晰的轮廓线。

（2）信号与系统知识点对应

差分方程： 图像梯度的计算本质上是离散系统的差分运算，例如，这是连续系统微分在离散域的映射。

频率选择性： 差分器是一个典型的高通滤波器。实验中，平坦的背景区域（低频）经过差分系统后输出接近零（黑色），而边缘突变区域（高频）输出高幅值（亮线）。这帮助学生理解系统函数H(z)对不同频率成分的增益差异。

3.4 阶段四：参数估计——从二维图像到一维波形分析

本阶段的核心任务是从二维图像中提取一维信号,通过波形分析实现覆冰厚度的定量测量。

（1）实验内容（图像）

实际拍摄的覆冰导线图像往往存在倾斜,导线未与图像坐标轴对齐。若直接提取垂直方向的切片,会导致测量误差。通过上一阶段提取到的导线轮廓,利用最小二乘法拟合直线,估计倾角:

然后对图像进行旋转变换,使导线水平对齐:

在旋转校正后的图像中,沿垂直于导线方向(y轴)提取多条切片,得到一维灰度信号。对切片信号进行一阶差分(梯度计算):

阶跃信号经过差分系统后,输出为冲激信号，之后绘制波形图，测量两个梯度峰值（脉冲）之间的距离。提取10条平行切片，分别计算厚度后取平均值，减小随机噪声和局部缺陷的影响。

（2）信号与系统知识点对应

阶跃响应与冲激响应： 导线的灰度分布在空间上近似为一维阶跃信号，经过差分系统后，其输出转化为冲激信号。阶跃信号是单位冲激信号的累加和，冲激信号是阶跃信号的差分。差分系统是高通滤波器,抑制低频背景,突出高频边缘,将空间域的"边界"转化为"脉冲",便于定位。

物理意义映射： 最终通过测量时域波形中两个冲激脉冲的间隔（Time/Space Interval），反演计算物理世界的覆冰厚度。